JYT4b-212-L

资质章

二维码

健研检测集团有限公司

检 测 报 告

报告编号：JYTA-A00-0000000

工程名称：{{F_info.gongChengMingCheng}}

委托单位：{{F_info.weiTuoDanWei}}

检测对象：{{F_info.jianCeDuiXiang}}

检测性质：委托检测

检测内容：常规定期检测

报告签发日期：2021年3月30日                                          共35页

| 地址: 厦门市湖滨南路62号 网址:www.xmabr.com 业务电话:(0592)2273759 电子邮箱: jzjg@xmabr.com 传真:(0592)2273701 |  |
| --- | --- |
| 【声明】： | - 本报告（含复制件）未盖“检验检测专用章”无效；涂改无效。 - 未经本机构同意不得全部或部分复制、摘抄；有关检测检验数据未经本检测机构或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。 - 对本报告若有异议，请拨打申诉电话：（0592）2273710，电子邮箱：quality@xmabr.com。 |

目录

一．首页……………………………………………………………………….……………….…..1-3

二．附页……………………………………………………………….…………………………4-35

1.概况	2

1.1工程概况	2

1.2以往检测维修情况	3

1.3桥梁安全保护区域及桥下空间调查	4

2.构件编号规则及缺陷表示方法	5

2.1构件编号规则	5

2.2缺陷表示方法	6

3.检测评定依据及检测仪器设备	6

3.1检测评定依据	7

3.2主要仪器设备	7

4桥梁结构检查结果及技术状况评估	7

4.1 左幅桥	7

4.2 中幅桥	7

4.3右幅桥	7

4.4 桥梁技术状况评估	7

4.4.1桥面系技术状况指数BCIm	7

4.4.2桥梁上部结构技术状况指数BCIs	8

4.4.3桥梁下部结构技术状况指数BCIx	9

4.4.4整个桥梁技术状况指数BCI	10

5.病害数量统计	10

6.主要病害原因分析	10

7.本次检测结果与上次检测结果对比	11

| 样品编号 委托单位 | {{F_info.weiTuoDanWei}} | 委托编号 | 委托编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | {{F_info.gongChengMingCheng}} | 建设单位 | —— |
| 工程部位 | 桥梁 | 设计单位 | {{N_SheJiDanWei}} |
| 施工单位 | {{N_ShiGongDanWei}} | 监理单位 | {{N_JianLiDanWei}} |
| 检测目的及内容： 为了解{{F_info.gongChengMingCheng}}现阶段技术状况，受{{F_info.weiTuoDanWei}}的委托，我公司于{{F_info.jianCeRiQi}}日对该桥进行了常规定期检测。主要内容如下： 1. 现场检查部分 桥面系检查： 上部结构检查： 下部结构检查： 检查方法：目测，尺量法、裂缝测宽仪法。 2. 桥梁技术状况评估 根据检查的桥梁技术状况，按分层加权法对桥面系、上部结构和下部结构分别进行评估，再综合得出整个桥梁的现技术状况的评估等级。 |  |  |  |
| 检测结论： {{+F_test_conclusion}} 建议： 1. 严格限制超载、超限车辆通过，加强桥梁在运营过程中的养护维修和按时做好定期检测（依据CJJ 99-2017第4.3.1条：常规定期检测应每年一次，可根据城市桥梁实际运行状况和结构类型、周边环境等适当增加检测次数；结构定期检测应在规定的时间间隔进行，Ⅱ类~Ⅴ类养护的城市桥梁间隔宜为6~10年）。下次桥梁常规定期检测时间在2025年11月前，可根据实际运行状况和周边环境等适当增加检测次数。 2. 采取有效措施对桥台出现的裂缝进行加固处理，并定期观测其开展情况。 3. 对外露锈蚀的钢筋进行除锈后采用喷涂型钢筋阻锈剂处理，并用掺聚合物的高强水泥砂浆封闭。 4. 对脱空的支座采用注浆或加设不锈钢垫板的方式处理。 5. 对于防落梁与梁体密贴的处理，可以采用小型切割机，在不伤及内部钢筋的前提下，将防震挡块内侧的混凝土保护层适当的割除部分，留出适当的空间，保持梁体与防震挡块的合适间距。 6. 对桥面铺装病害进行修补。 7. 修复缺失的人行道地砖，对路缘石砼缺失的部位进行修补。 8. 对脱开、松动的栏杆应及时进行修复，消除安全隐患。 |  |  |  |
| 备注：无 |  |  |  |  |

样品编号

1.概况

1.1工程概况

{{F_info.gongChengMingCheng}}（现场实景图见图1-1、桥型布置图见图1-2）位于{{F_info.gongChengDiDian}}，建于{{F_info.jianZaoNianDai}}，现限载{{N_xianZaiZhongLiang}}t（见图1-3）。桥梁全长{{N_QiaoLiangQuanChang}}m，横向为单幅桥，跨径布置采用（30+40+2×30+34+40+34+2×30）m=298m。桥面宽度10.m=0.5m（护栏）+9.0m（车行道）+0.5m（护栏）。设计荷载：公路-Ⅰ级。

上部结构：采用等截面预应力混凝土连续箱梁，梁高1.8m，采用单箱单室截面。主梁采用C50混凝土。支座类型为盆式橡胶支座。

下部结构：桥墩采用桩柱式桥墩，基础采用钻（冲）孔灌注桩基础；桥台采用钢筋混凝土U型桥台，基础采用钻（冲）孔灌注桩基础。

桥面铺装层采用钢筋混凝土铺装，伸缩缝采用YFF-60型伸缩装置。

{{@F_DingWeiTu}}

图1-1 {{F_info.gongChengMingCheng}}地理位置平面图

{{@F_ZhengMianZhao}}

a）正面照

{{@F_LiMianZhao}}

b）立面照

图1-1 {{F_info.gongChengMingCheng}}现场实景图

{{@F_LiMianTu}}

a）立面图

（本页以下无正文）

{{@F_PingMianTu}}

b) 平面图

{{@F_HengDuanMianTu}}

c) 横断面布置图

图1-2 {{F_info.gongChengMingCheng}}桥型布置图（单位：cm）

{{@N_XianZaiTu}}

图1-3 {{F_info.gongChengMingCheng}}现限载{{N_xianZaiZhongLiang}}t

为了解{{F_info.gongChengMingCheng}}现阶段技术状况，受{{F_info.weiTuoDanWei}}的委托，我公司于2021年3月14日~2021年3月20日对该桥进行了常规定期检测。

1.2以往检测维修情况

2022年12月，同纳检测认证集团有限公司对该桥进行常规定期检测：

根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）对该桥进行技术状况等级评定，主要结论如下：

（1）桥面系：桥面铺装主要病害为：①左右两幅桥桥面铺装均分布多条横向裂缝，L总=20.0m，Dmax=0.8mm；②左幅桥桥面铺装分布多条纵向裂缝，L总=3.0m，Dmax=0.8mm；③左幅桥桥面铺装局部网裂，S=4.5m2；④左幅桥第5跨桥面铺装局部坑槽，S=0.6m2。伸缩装置主要病害为：全桥伸缩装置均堵塞。全桥桥面未设泄水孔，且桥面未见有积水。护栏主要病害为：两侧护栏扶手均脱漆。

（2）上部结构：，主梁主要病害为：①左幅第11跨主梁右侧翼缘底面局部混凝土剥离、露筋，面积为0.3m2；②右幅第14跨、15跨、16跨、18跨主梁左侧翼缘底面局部混凝土剥离、露筋，面积合计为1.84m2。

（3）下部结构：桥台主要病害为：①左幅19#桥台护坡局部塌陷、破损，面积为3.0m2；②右幅19#桥台护坡局部塌陷、破损，面积为3.0m2。桥墩主要病害为：右幅桥2#桥墩西南角局部混凝土剥离，面积为0.02m2。全桥支座表面均设防尘罩，且未见支座及防尘罩有明显病害。

（4）附属设施：附属设施主要病害为：①左右两幅桥桥面部分标线磨损、不清晰；②右幅桥2#墩、3#墩、16#墩标识牌破损。

综上所述，后渚大桥引桥拼宽桥（海江大道一期）右幅桥BCI值为96.33，技术状况评估等级为A级，即完好状态；左幅桥BCI值为97.44，技术状况评估等级为A级，即完好状态。

1.3桥梁安全保护区域及桥下空间调查

桥梁安全保护区域及桥下空间调查见表1.3。

表1.3  桥梁安全保护区域及桥下空间调查表

| 序号 | 调查内容 |  | 调查情况 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全保护区域 | 是否存在河道疏浚、河道开挖等施工作业。 | 否 | / |
| 2 |  | 是否存在建筑打桩、修建地下结构物、盾构顶进、管线顶进、（架）埋设管线、爆破、基坑开挖、降水工程等作业。 | 否 | / |
| 3 |  | 是否存在大面积堆放或减少荷载量超过20kN/m2的作业。 | 否 | / |
| 4 |  | 是否存在其他损害桥梁的作业。 | 否 | / |
| 5 | 桥下空间 | 是否存在停放车辆、设置道路养护管理设施或进行绿化。 | 否 | / |
| 6 |  | 桥下空间使用单位是否健全消防安全管理制度、环境卫生管理制度。 | 桥下无使用单位 | / |
| 7 |  | 是否存在搭建构筑物，且将桥墩、台封闭在内的现象。 | 桥下无搭建构筑物 | / |
| 8 |  | 是否存在易燃易爆物品堆积等安全隐患；是否存在生活垃圾、建筑垃圾堆积的现象。 | 否 | / |
| 9 |  | 是否存在养殖、种植等占用桥下空间等现象。 | 桥下私自搭建养殖厂 | 照片1.3-1、照片1.3-2 |
| 10 |  | 其他影响城市桥梁日常养护、维修、检测作业。 | 无 | / |

| 照片1.3-1：桥下私自搭建养殖厂 | 照片1.3-2：桥下私自搭建养殖厂 |
| --- | --- |

# 2.构件编号规则及缺陷表示方法

2.1构件编号规则

1. 桥梁前进方向：规定路线由小桩号往大桩号方向（由南往北方向）为前进方向，前进方向左侧为左，右侧为右。

2. 纵向桥孔（桥跨）：按照路线前进方向依次为第1跨、第2跨、第3跨……。

3. 箱梁编号：上部承重每跨划分为一个构件。例如：2#梁表示第2跨箱梁。

4. 桥墩（台）编号：桥墩（台）编码用一位字码表示桥墩（台）沿线路前进方向的分布顺序。桥台编码从0#台开始，接着依次是1#墩，2#墩，以此类推直至最后一个桥台。桥台按照构件组成分成台身、台帽，桥墩按照构件组成分成墩身、盖梁。当存在多个墩柱时，从桥梁右侧到左侧逐个编号，例如：4-2#墩柱表示4#墩从右侧数过来第2个墩柱。

5. 支座编号：支座编码由三位字码组成，第一位表示支座所在桥跨；第二位表示支座所在墩台号；第三位表示从桥梁右侧数过来（面向大桩号方向）第几个支座。例如：2-1-3#支座表示第2跨1#墩上从右侧数过来第3个支座。当墩顶主梁为连续结构时，该墩支座第一位数与大桩号侧孔号一致。

6. 桥面铺装编号：编码用一位字码表示，沿线路前进方向的顺序，第1跨桥面铺装为1#桥面，第2跨桥面铺装为2#桥面，以此类推。

7. 伸缩缝编号：伸缩缝装置编码用一位字码表示，沿线路前进方向的顺序，第1道伸缩缝为1#伸缩缝，第2道伸缩缝为2#伸缩缝，以此类推。

8. 栏杆、护栏和人行道编号：编码用一位字码表示，在桥梁左侧为L，桥梁右侧为R。

9. 泄水孔编号：编码用一位字码表示泄水孔沿线路前进方向的分布顺序。泄水孔编码从1#泄水孔开始，接着依次是2#泄水孔，3#泄水孔，以此类推直至最后一个泄水孔。

图2.1-1 桥梁构件编号示意图

图2.1-2 支座编号示意图

2.2缺陷表示方法

1. 检测时，每一桥跨为一个检查单元。

2. 梁底板缺陷表示方法：建立如图2.2所示的坐标系，以某一桥跨梁底板小桩号右侧角点为坐标原点（0，0），X轴沿底板右缘指向线路前进方向，Y轴沿桥墩中心线自右侧指向左侧。

3. 梁腹板缺陷表示方法：建立如图2.2所示的坐标系，以某一跨梁底板小桩号右侧角点为坐标原点（0，0），X轴沿底板右缘指向线路前进方向，h轴为重力反方向。

4. 翼缘板缺陷表示方法：以缺陷偏离腹板的水平距离表示。

5. 裂缝：应指明裂缝的走向、起止位置，裂缝长度、裂缝宽度，裂缝填充情况等，长度精确至1cm，用L表示，裂缝宽度精确至0.01mm，用W表示。

6. 破损：应指明破损的位置、面积，是否露筋，面积用S表示，长度精确至1cm，用A表示，宽度精确至1cm，用B表示。

7. 露筋：露筋的位置、面积及程度，面积用S表示，长度精确至1cm，用A表示，宽度精确至1cm，用B表示。

图2.2 箱梁部件名称及缺陷定位

# 3.检测评定依据及检测仪器设备

3.1检测评定依据

1.《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

2.《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）；

3.《{{F_info.gongChengMingCheng}}检测报告》（报告编号：HCKB-J01-2000056，厦门合诚工程检测有限公司，2020年5月9日）；

4.《{{F_info.gongChengMingCheng}}检测报告》（报告编号：2022QSF00487，同纳检测认证集团有限公司，2022年12月30日）。

3.2主要仪器设备

根据所掌握的资料及现场勘查情况，结合工程的具体特点，投入相应的仪器设备，保证桥梁检测任务顺利完成，所有仪器设备均标定合格。主要仪器设备见表3.2。

表3.2 主要仪器设备

{{+F_device}}

# 4桥梁结构检查结果及技术状况评估

4.1 左幅桥

{{+F_componentInfo_city_l}}

4.2 中幅桥

{{+F_componentInfo_city_m}}

4.3右幅桥

{{+F_componentInfo_city_r}}

4.4 桥梁技术状况评估

根据检查的桥梁技术状况，按分层加权法对桥面系、上部结构和下部结构分别进行技术状况评估，再综合得出整个桥梁的技术状况评估。

（本页以下无正文）

4.4.1桥面系技术状况指数BCIm

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

式中：h——桥面系的评价要素，包括桥面铺装、桥头平顺、伸缩装置、排水系统、人行道和栏杆；

a——桥面系评价要素的；

——桥面系第h类要素中损坏的综合扣分值；当＜max()时，取值为max()；当＞100时，取值为100；

——第h项要素的权重；

——桥面系第h类要素中第i项损坏的扣分值；

——桥面系第h类要素中第i项损坏的权重；

——桥面系第h类要素中第i项损坏的扣分值占桥面系第h类要素中所有损坏扣分值的比例。

{{+F_calculation_deck}}

4.4.2桥梁上部结构技术状况指数BCIs

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

（11）

式中：——第i跨上部结构技术状况指数；

b——桥梁跨数；

——第i跨上部结构中第j类构件损坏的综合扣分值；当＜max()时，取值为max（）；当＞100时，取值为100；

——第i跨上部结构中第j类构件的权重；

c——第i跨上部结构的桥梁构件类型指数；

——第i跨上部结构中第j类构件第k项损坏的扣分值；

——第i跨上部结构中第j类构件第k项损坏的权重；

——第i跨上部结构中第j类构件第k项损坏的扣分值占第j类构件所有扣分值的比例。

{{+F_calculation_top}}

4.4.3桥梁下部结构技术状况指数BCIx

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

式中：——第j号墩（台）下部结构技术状况指数；

b——桥梁跨数；

——第j号墩（台）下部结构中第k类构件损坏的综合扣分值；当＜max()时，取值为max()；当＞100时，取值为100；

——第j号墩（台）下部结构中第k类构件的权重；

d——第j号墩（台）下部结构的构件类型指数；

——第j号墩（台）下部结构中第k类构件第l项损坏的扣分值；

——第j号墩（台）下部结构中第k类构件第l项损坏的权重；

——第j号墩（台）下部结构中第k类构件第l项损坏的扣分值占第k类构件所有扣分值的比例。

{{+F_calculation_low}}

4.4.4整个桥梁技术状况指数BCI

整个桥梁的技术状况指数BCI根据桥面系、上部结构和下部结构的技术状况指数，由下式计算：

（18）

式中：、、——桥面系、上部结构和下部结构的权重。

整座桥梁结构完好状态评估标准见表4.4.4.1：

表4.4.4.1 桥梁完好状况评估标准

| BCI | BCI≥90 | 90>BCI≥80 | 80>BCI≥66 | 66>BCI≥50 | BCI<50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估等级 | A | B | C | D | E |

桥梁上部结构、下部结构、桥面系的结构状况评估标准见表4.4.4.2：

表4.4.4.2 桥梁结构状况评估标准

| BSI | BSI≥90 | 90>BSI≥80 | 80>BSI≥66 | 66>BSI≥50 | BSI<50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估等级 | A | B | C | D | E |

{{+F_calculation_category}}

# 5.病害数量统计

{{+F_disease_statistics_table}}

# 6.主要病害原因分析

针对该桥检查过程中发现的典型、重点病害，其主要原因分析见表6。

表6 主要病害原因分析

| 桥梁部位 | 部件名称 | 序号 | 病害类型 | 病害原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥面系 | 桥面铺装 | 1 | 网裂 | 桥面铺装网状裂缝，裂缝发展没有一定的规律，且主要在混凝土表面，为砼收缩引起，其中不排除桥面钢筋设置不足引起的因素。 |
|  | 伸缩缝 | 1 | 缝内沉积物阻塞 | 由于桥面养护不到位，未定期对伸缩缝进行清理。 |
|  |  | 2 | 保护带纵向裂缝 | ①保护带区混凝土强度不足，运营阶段受到行车车辆冲击与主体结构振动造成混凝土裂缝。②伸缩缝浇筑后，养护不到位造成的收缩裂缝。 |
|  | 排水系统 | 1 | 排水孔堵塞 | 对桥面养护不到位，未及时清扫桥面垃圾，导致垃圾随雨水冲入孔口封堵。 |
|  | 人行道 | 1 | 下陷、地砖破损、缺失、开裂 | 施工工艺质量较差，在温度、荷载作用下人行道板开裂破损导致下陷；外力荷载作用下导致地砖松动、缺失。 |
|  | 栏杆 | 1 | 锈蚀 | ①钢构件防锈前就存在锈蚀隐患，防锈前清理不彻底，或是无防锈作用，导致运营时进一步恶化；②防锈漆整体防锈性不强，钢构件耐蚀性差，防锈性能差；③温湿环境变换，钢构件防锈漆破损，运营期间长时间暴露在空气中。 |
| 下部结构 | 桥台 | 1 | 竖向裂缝 | ①混凝土收缩和温差；②施工原因所引起的钢筋保护层厚度较薄。 |
|  | 台前护坡 | 1 | 塌陷 | ①台前护坡填土不密实，导致不均匀沉降；②坡脚不稳固；③雨水冲蚀等。 |
|  | 耳墙 | 1 | 砼剥落 | ①混凝土表层施工质量不良；②施工过程中磕碰。 |
|  | 支座 | 1 | 变形 | ①由于板式橡胶支座安装不当产生偏压、受力不均导致②环境温度的变化，梁的伸长和缩短变形引起支座的剪切变形。 |

# 7.本次检测结果与上次检测结果对比

为了解桥梁在运营过程中的病害发展状况，根据2022年的常规定期检测报告，结合本次常规定期检测结果，对该桥主要病害进行对比分析，以掌握病害发展情况。该桥常规定期检测结果对比分析见表7-1~表7-2。

表7-1 左幅主要病害对比表

| 组成结构 | 本次主要病害描述 | 2022年主要病害描述 | 变化趋势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桥面系 | ①桥面铺装共出现1条纵向裂缝（长度L=0.85m），3处坑槽（总面积S=0.03m2），铺装层出现大面积的龟裂、脱皮、露骨现象； ②人行道路缘石共出现4处砼缺失（总面积S=1.28m2）； ③1#栏杆共出现1处错位，1处脱开、松动。 | ①人行道共3处树根隆起，面砖破损1处； ②1处栏杆盖帽脱落、1处栏杆构件变形，2处护栏开裂。 | ①新发现桥面铺装共出现1条纵向裂缝（长度L=0.85m），3处坑槽（总面积S=0.03m2），铺装层出现大面积的龟裂、脱皮、露骨现象； ②新发现人行道路缘石共出现4处砼缺失（总面积S=1.28m2）； ③新发现栏杆出现1处错位。 |
| 上部结构 | 主梁共出现6处锈胀露筋（总面积S=2.37m2），2处露筋锈蚀（总面积S=0.02m2）。 | 主梁共存在3处锈胀露筋。 | 新发现主梁出现3处锈胀露筋（总面积S=0.58m2），2处露筋锈蚀（总面积S=0.02m2）。 |
| 下部结构 | ①台身出现2条竖向裂缝（裂缝均延伸至台帽，裂缝局部渗水，总长度L=4.00m，缝宽W=0.16mm~0.20mm）；台帽出现2处锈胀露筋（总面积S=0.22m2），1处剥落、露筋（面积S=0.18m2），1处密贴、砼剥落（面积S=0.12m2），两侧台帽均受雨水侵蚀。 ②全桥13个支座出现不同程度的脱空现象。 | 全桥桥台台帽、台身水侵害，0#台2条竖向裂缝、1处锈胀露筋。 | 新发现桥台出现1处锈胀露筋（面积S=0.02m2），1处剥落、露筋（面积S=0.18m2），1处密贴、砼剥落（面积S=0.12m2） |
| 附属设施 | 过桥管道锈蚀、脱落。 | 附属管道轻微锈蚀。 | / |
| 评估等级 | A级 | A级 | 等级不变 |

表7-2 右幅主要病害对比表

| 组成结构 | 本次主要病害描述 | 2022年主要病害描述 | 变化趋势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桥面系 | ①桥面铺装共出现1条纵向裂缝（长度L=0.85m），3处坑槽（总面积S=0.03m2），铺装层出现大面积的龟裂、脱皮、露骨现象； ②人行道路缘石共出现4处砼缺失（总面积S=1.28m2）； ③1#栏杆共出现1处错位，1处脱开、松动。 | ①人行道共3处树根隆起，面砖破损1处； ②1处栏杆盖帽脱落、1处栏杆构件变形，2处护栏开裂。 | ①新发现桥面铺装共出现1条纵向裂缝（长度L=0.85m），3处坑槽（总面积S=0.03m2），铺装层出现大面积的龟裂、脱皮、露骨现象； ②新发现人行道路缘石共出现4处砼缺失（总面积S=1.28m2）； ③新发现栏杆出现1处错位。 |
| 上部结构 | 主梁共出现6处锈胀露筋（总面积S=2.37m2），2处露筋锈蚀（总面积S=0.02m2）。 | 主梁共存在3处锈胀露筋。 | 新发现主梁出现3处锈胀露筋（总面积S=0.58m2），2处露筋锈蚀（总面积S=0.02m2）。 |
| 下部结构 | ①台身出现2条竖向裂缝（裂缝均延伸至台帽，裂缝局部渗水，总长度L=4.00m，缝宽W=0.16mm~0.20mm）；台帽出现2处锈胀露筋（总面积S=0.22m2），1处剥落、露筋（面积S=0.18m2），1处密贴、砼剥落（面积S=0.12m2），两侧台帽均受雨水侵蚀。 ②全桥13个支座出现不同程度的脱空现象。 | 全桥桥台台帽、台身水侵害，0#台2条竖向裂缝、1处锈胀露筋。 | 新发现桥台出现1处锈胀露筋（面积S=0.02m2），1处剥落、露筋（面积S=0.18m2），1处密贴、砼剥落（面积S=0.12m2） |
| 附属设施 | 过桥管道锈蚀、脱落。 | 附属管道轻微锈蚀。 | / |
| 评估等级 | A级 | A级 | 等级不变 |

以下空白）